## 0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор:	Основна школа “Павле Илић-Вељко” Прахово Ул.Кнез Михајла бр.1, Прахово, општина Неготин

Објекат:	Зграде основног образовања, објекат бр.1 и објекат бр.2 на кат.п.бр.6059  КО Прахово, Прахово

Врста техничке документације:	Пројекат за извођење реконструкције спољне фасаде

За грађење / извођење радова:	инвестиционо одржавање објекта

Пројектант:	Пројектни биро “ХАУС ПРОЈЕКТ” Владан Првуловић ПР, насеље Градиште бб, Неготин

Одговорно лице пројектанта:	Владан Првуловић

##### Печат:	Потпис:

Главни пројектант:	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О 43615

##### Лични печат:	Потпис:

Број техничке документације:	034/2022-ПЗИ-0

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

  - САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

| 0.1. | Насловна страна главне свеске |
| --- | --- |
| 0.2. | Садржај главне свеске |
| 0.3. | Одлука о одређивању главног пројектанта |
| 0.4. | Изјава главног пројектанта |
| 0.5. | Садржај техничке документације |
| 0.6. | Подаци о пројектантима |
| 0.7. | Општи подаци о објекту |
| 0.8. | Сажети технички опис |

##### ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 22/2015.) као:

##### Г Л А В Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059 КО Прахово, одређује се:

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ	310 О 43615

Инвеститор:	Основна школа “Павле Илић-Вељко” Прахово Ул.Кнез Михајла бр.1, Прахово, општина Неготин

##### Одговорно лице / заступник:

Печат:	Потпис:

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

##### 1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 22/2015.) као:

##### О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059 КО Прахово, одређује се:

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ	310 О 43615

Пројектант:	Пројектни биро “ХАУС ПРОЈЕКТ” Владан Првуловић ПР, насеље Градиште бб, Неготин

Одговорно лице/заступник:	Владан Првуловић

##### Печат:	Потпис:

  - ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Главни пројектант идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059  КО Прахово,

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

### И З Ј А В Љ У Ј Е

да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући елаборати и студије

| 0. | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. 034/2022-ПЗИ-0 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр. 034/2022-ПЗИ-1 |
| Елаборат | ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ | Бр. 047/2021-ЕЕ |

Главни пројектант Идејног пројекта :	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О 43615

##### Лични печат:	Потпис:

Одговорни пројектант идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059  КО Прахово

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

### И З Ј А В Љ У Ј Е

    - да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

    - да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О 43615

##### Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	034/2022-ПЗИ-0

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

| 0 | ГЛАВНА СВЕСКА | бр. 034/2022-ПЗИ-0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр. 034/2022-ПЗИ-1 |
| Елаборат | ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ | бр. 047/2021-ЕЕ |

##### ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

- ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант:	Пројектни биро “ХАУС ПРОЈЕКТ” Владан Првуловић ПР, насеље Градиште бб, Неготин

Главни пројектант :	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О43615

##### Лични печат:	Потпис:

##### ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант:	Владан Првуловић ПР Пројектни биро „ХАУС ПРОЈЕКТ“, Неготин, насеље Градиште бб

Одговорни пројектант :	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О 43615

Лични печат:	Потпис:

Број техничке документације:	034/2022-ПЗИ-0

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

### ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ

- ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ :

Пројектант :	Владан Првуловић ПР Пројектни биро „ХАУС ПРОЈЕКТ“, Неготин, насеље Градиште бб

Главни пројектант :	Владан Првуловић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце :	381 И 0085919

Лични печат :	Потпис :

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | слободно-стојећи објекат |  |
| --- | --- | --- |
| категорија објекта: | В |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: 126310 |
|  | 100 % |  |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | Просторни план општине Неготина |  |
| место: | Прахово, општина Неготин |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина: | 6059 КО Прахово |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: | 6059 КО Прахово |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | 6059 КО Прахово |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |
| прикључак на водоводну мрежу |  | Постојећи |
| прикључак на канализациону мрежу |  | Постојећи |
| прикључак на електроенергетску мрежу |  | Постојећи |

Предрачунска вредност радова на реконструкцији спољне фасаде објеката ОШ Павле Илић-Вељко  у Прахову износи:

дин (без ПДВ-а), односно (са ПДВ-ом)

Овим пројектом предвиђа се реконструкција спољне фасаде школских зграда, објеката бр.1 и бр.2 на к.п.бр. 6059 КО Прахово, у оквиру Основне школе “Павле Илић- Вељко” у Прахову, а све у циљу побољшања енергетске ефикасности самих објеката.

Такође пројектом је предвиђена замена дотрајалих олука на објекту бр.1, и санација сокле која је израђена од камена на оба објекта.

Постојеће стање

Видљиво је да је на оба објекта у претходном периоду (5-10 година уназад) рађена фасада. На стару, омалтерисану фасаду је нанет слој фасадног малтера (бавалит). Мећутим услед неквалитетно изведених радова, фасадни малтер је на неким местима напукао

(видљиве прслине) а на великим површинама се и потпуно одвојио од подлоге и отпао. На северној страни објекта бр.2, уопште није наношен фасадни малтер, тада, приликом извођења тих радова на фасади. Фотографије у прилогу

Сл.1 и Сл.2- Објекат бр.2-јужна фасада-пукотине у фасади

Сл.3. Објекат бр.2-северна фасада	Сл.4. Објекат бр.2-јужна фасада

Сл.5. Објекат бр.1-северна фасада	Сл.6. Објекат бр.1-јужна фасада Стреха на оба објекта је обложена дашчицама (дрвена ламперија), осим на стрехи на

северној страни објекта бр.2 где је опшивка и даље од дасака, која стоји од изградње објекта. Стреха, тј опшивка од дасака је јако пропала и у лошем је стању. Приметно је да је у неком ранијем периоду рађена санација стрехе заменом опшивке, и да је тада уместо дасака постављена ламперија, тј дрвене дашчице. Упркос томе, што је санација рађена у неком скоријем периоду, стреха је у на тим местима у лошем стању (облога је отпала, приметне су рупе у стрехи, са доње стране). Фотографије у прилогу

Сл.7. Објекат бр.2-оштећена стреха на сев.страни	Сл.8. Објекат бр.1- оштећена стреха

Сокла на оба објекта је изведена од природног камена, где су фугне дерсоване цементним малтером, а онда је сокла фарбана бојом за бетонске и камене површине.

Током времена, боја је избледела, поткорушила се и отпала са соклених камених површине. Такође приметно је да је са фугни на доста места отпао малтер. Фотографије у прилогу.

Сл.9. Објекат бр.1-оштећена сокла	Сл.10. Објекат бр.2- оштећена сокла На објекту бр.2 олуци су у добром стању, осим завршних делова (изливних лула)

олучних вертикала, које су оштећене механичким ударима, или их нема. Потребно је заменити крајеве олучних вертикала на објекту бр.2. На објекту бр.1 су олуци у лошем стању и потребна је њихова замена. Фотографије у прилогу.

Сл.11. Објекат бр.1-оштећен олук	Сл.12. Објекат бр.2- оштећена олучна верт.

Новопројектовано стање

Пројекат предвиђа уклањање свих нестабилних делова фасадног малтера са фасаде објеката бр.1 и бр.2,а затим стругање шпаклом зидних површина. За ове радове је потребно монтирати фасадну скелу на месту рада. Такође уклонити све нестабилне делове опшивке стрехе.

Нова фасада која се ради на објектима бр. 1 и бр.2 је демит фасада са термоизолацијом од камене вуне дебљине 10цм. Табле камене вуне се наносе лепљењем

грађевинским лепком на припремљену површину фасаде објекта. Лепак се наноси по читавом обиму табле стиропора, како ваздух не би могао да зађе иза табле након лепљења. Кад се табле вуне залепе, вршити типловање фасадним типловима табли термоизолације за фасаду, и то 6-8 типлова по м2. На причвршћену термоизолацију, нанети сликатну мрежицу и грађевински лепак у две руке. На ивицама фасаде, поставити ПВЦ ивичну

фасадну мрежицу, а на почетак, изнад сокле почетну Ал лајсну. Лепак оставити неколико дана да се осуши, а онда премазати подлогом која мора бити у тону и боји приближној завршном фасадном малтеру. Након тога, нанети акрилни фасадни малтер, и загладити тврдом фасадном глетерицом.

Након постављања нове фасаде, на свим прозорима поставити нове окапнице.

Олуке на објекту бр.1 демонтирати и заменити новим олуцима од поцинкованог лима. На објекту бр.2, поставити крајеве олучних вертикала, обзиром да су оштећени механичким ударима. Пречник олучних вертикала треба бити Ø100мм.

Соклу испрати водом под високим притиском, при чему треба уклонити све нестабилне делове малтера са фугни, и скинуту све остатке боје. Након детаљног прања, прегледати фугне, и евентуално ручно уклонити малтер са фугни уколико је нестабилан. Све фугне где је прањем скинут малтер, напунити цементним малтером. Након тога соклу офарбати бојом за бетонске површине.

Стреху опшити дрвених дашчицама (лапмерија), а онда офарбати комплет и замењене и постојеће делове опшивке, у тон и боју по избору наручиоца.

САСТАВИО :

## ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	Основна школа “Павле Илић-Вељко” Прахово Ул.Кнез Михајла бр.1, Прахово, општина Неготин

Објекат:	Зграде основног образовања, објекат бр.1 и објекат бр.2 на кат.п.бр.6059  КО Прахово, Прахово

Врста техничке документације: Пројекат за извођење реконструкције спољне фасаде

(ПЗИ)

Назив и ознака дела пројекта:	1 – Пројекат архитектуре-

За грађење/извођење радова:	инвестиционо одржавање објекта

##### Печат и потпис:	Пројектант:

Владан Првуловић ПР Пројектни биро „ХАУС ПРОЈЕКТ“, Неготин, насеље Градиште бб

##### Печат и потпис:	Одговорни пројектант:

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ 310 О 43615

Број дела пројекта:	034/2022-ПЗИ-1

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

  - САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре |
| 1.5. | Текстуална документација : - Технички опис |
| 1.6. | Нумеричка документација : - Процењена вредност радова - Предмер и предрачун радова |
| 1.7 | Графичка документација : - Ситуациони план - Изгледи фасада-објекат бр.1-новопројектовано стање - Изгледи фасада-објекат бр.1-новопројектовано стање - Изгледи фасада-објекат бр.2-новопројектовано стање - Изгледи фасада-објекат бр.2-новопројектовано стање |

##### РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 22/2015.) као:

##### О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059 КО Прахово, одређује се:

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ	310 О43615

Пројектант:	Владан Првуловић ПР Пројектни биро „ХАУС ПРОЈЕКТ“, Неготин, насеље Градиште бб

Одговорно лице/заступник:	Владан Првуловић

##### Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	034/2022-ПЗИ-1

Место и датум:	Неготин, август 2022.год.

##### ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант идејног пројекта реконструкције спољне фасаде зграда основног образовања, тј. објеката бр.1 и бр.2 у оквиру Основне школе “Павле Илић-Вељко” у Прахову, кат.п.бр.6059  КО Прахово

Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

### И З Ј А В Љ У Ј Е М

- да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

- да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :	Владан Првуловић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	310 О 43615

##### Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	034/2022-ПЗИ-1

Место и датум:	Неготин,август 2022.год.

##### САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Овим пројектом предвиђа се реконструкција спољне фасаде школских зграда, објеката бр.1 и бр.2 на к.п.бр. 6059 КО Прахово, у оквиру Основне школе “Павле Илић- Вељко” у Прахову, а све у циљу побољшања енергетске ефикасности самих објеката.

Такође пројектом је предвиђена замена дотрајалих олука на објекту бр.1, и санација сокле која је израђена од камена на оба објекта.

Постојеће стање

Видљиво је да је на оба објекта у претходном периоду (5-10 година уназад) рађена фасада. На стару, омалтерисану фасаду је нанет слој фасадног малтера (бавалит). Мећутим услед неквалитетно изведених радова, фасадни малтер је на неким местима напукао

(видљиве прслине) а на великим површинама се и потпуно одвојио од подлоге и отпао. На северној страни објекта бр.2, уопште није наношен фасадни малтер, тада, приликом извођења тих радова на фасади. Фотографије у прилогу

Сл.1 и Сл.2- Објекат бр.2-јужна фасада-пукотине у фасади

Сл.3. Објекат бр.2-северна фасада	Сл.4. Објекат бр.2-јужна фасада

Сл.5. Објекат бр.1-северна фасада	Сл.6. Објекат бр.1-јужна фасада Стреха на оба објекта је обложена дашчицама (дрвена ламперија), осим на стрехи на

северној страни објекта бр.2 где је опшивка и даље од дасака, која стоји од изградње објекта. Стреха, тј опшивка од дасака је јако пропала и у лошем је стању. Приметно је да је у неком ранијем периоду рађена санација стрехе заменом опшивке, и да је тада уместо дасака постављена ламперија, тј дрвене дашчице. Упркос томе, што је санација рађена у неком скоријем периоду, стреха је у на тим местима у лошем стању (облога је отпала, приметне су рупе у стрехи, са доње стране). Фотографије у прилогу

Сл.7. Објекат бр.2-оштећена стреха на сев.страни	Сл.8. Објекат бр.1- оштећена стреха

Сокла на оба објекта је изведена од природног камена, где су фугне дерсоване цементним малтером, а онда је сокла фарбана бојом за бетонске и камене површине.

Током времена, боја је избледела, поткорушила се и отпала са соклених камених површине. Такође приметно је да је са фугни на доста места отпао малтер. Фотографије у прилогу.

Сл.9. Објекат бр.1-оштећена сокла	Сл.10. Објекат бр.2- оштећена сокла На објекту бр.2 олуци су у добром стању, осим завршних делова (изливних лула)

олучних вертикала, које су оштећене механичким ударима, или их нема. Потребно је заменити крајеве олучних вертикала на објекту бр.2. На објекту бр.1 су олуци у лошем стању и потребна је њихова замена. Фотографије у прилогу.

Сл.11. Објекат бр.1-оштећен олук	Сл.12. Објекат бр.2- оштећена олучна верт.

Новопројектовано стање

Пројекат предвиђа уклањање свих нестабилних делова фасадног малтера са фасаде објеката бр.1 и бр.2,а затим стругање шпаклом зидних површина. За ове радове је потребно монтирати фасадну скелу на месту рада. Такође уклонити све нестабилне делове опшивке стрехе.

Нова фасада која се ради на објектима бр. 1 и бр.2 је демит фасада са термоизолациојом од камене вуне дебљине 10цм. Табле камене вуне се наносе лепљењем грађевинским лепком на припремљену површину фасаде објекта. Лепак се наноси по читавом обиму табле, како ваздух не би могао да зађе иза табле након лепљења. Кад се табле залепе, вршити типловање фасадним типловима табли термоизолације за фасаду, и то 6-8 типлова по м2. На причвршћену термоизолацију, нанети сликатну мрежицу и грађевински лепак у две руке. На ивицама фасаде, поставити ПВЦ ивичну фасадну

мрежицу, а на почетак, изнад сокле почетну Ал лајсну. Лепак оставити неколико дана да се осуши, а онда премазати подлогом која мора бити у тону и боји приближној завршном фасадном малтеру. Након тога, нанети акрилни фасадни малтер, и загладити тврдом

фасадном глетерицом.

Након постављања нове фасаде, на свим прозорима поставити нове окапнице.

Олуке на објекту бр.1 демонтирати и заменити новим олуцима од поцинкованог лима. На објекту бр.2, поставити крајеве олучних вертикала, обзиром да су оштећени механичким ударима. Пречник олучних вертикала треба бити Ø100мм.

Соклу испрати водом под високим притиском, при чему треба уклонити све нестабилне делове малтера са фугни, и скинуту све остатке боје. Након детаљног прања, прегледати фугне, и евентуално ручно уклонити малтер са фугни уколико је нестабилан. Све фугне где је прањем скинут малтер, напунити цементним малтером. Након тога соклу офарбати бојом за бетонске површине.

Стреху опшити дрвених дашчицама (лапмерија), а онда офарбати комплет и замењене и постојеће делове опшивке, у тон и боју по избору наручиоца.

.

САСТАВИО :

  - НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предрачунска вредност радова на реконструкцији спољне фасаде објеката ОШ Павле Илић-Вељко у Прахову износи:

дин (без ПДВ-а), односно  (са ПДВ-ом)

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ :

##### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Зграда основног образовања-ОБЈЕКАТ БР. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Позиција | Јед. мере | Кол. | Јед.цена | Цена |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| I.1 | Транспорт, истовар, монтажа и демонтажа, утовар и одвоз фасадне скеле. Обрачун по м2 | м2 | 545,50 |  |  |
|  | Укупно за припремне радове: |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| II.1 | Ручно скидање нестабилних, поткорушених и напуклих делова постојећег фасадног малтера. Прегледати целу површину постојеће фасаде,а онда чекићем, шпаклом или другим ручним алатом уклонити невезане делове, склоне паду. Сав састругани материјал почистити, покупити, утоварити у превозно средство и одвести на депонију удаљену до 10км. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Обрачун по м2 | м2 | 503,03 |  |  |
| II.2 | Демонтажа олучних хоризонтала и вертикала. Сав демонтирани материјал прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију, или друго место по налогу наручиоца, удаљено до 10км. Обрачун по м` | м` | 147,50 |  |  |
| II.3 | Демонтажа прозорских окапница од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 27,95 |  |  |
| II.4 | Скидање фарбе са сокле од природног камена. Фарбу и све нестабилне делове фугни између камена уклонити машински, прањем водом под великим притиском. Обрачун по м2 | м2 | 41,00 |  |  |
| II.5 | Скидање ламперије од дрвених дашчица са стрехе објекта. Позиција обухвата уклањање дашчица које су услед оштећења насталих процуривањем воде, нестабилне и склоне паду. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Сав материјал утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по м2 | м2 | 36,77 |  |  |
|  | Укупно за радове на демонтажи: |  |  |  |  |

| III | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Израда термоизоловане фасаде са зарибаном завршном обрадом префабрикованом фасадном декоративном масом, у тону по избору Инвеститора. Плоче од тврдо пресоване камене вуне дебљине 10 цм, залепити грађевинским лепком за зидове и поравнати их. Уградити пластичне анкере, 5-6 ком/м² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Лепак се наноси на ивице плоча како би се постигао ефекат изоловане ваздушне коморе. Ако се лепак не нанесе добро долази до проблема са кондензом и ослабљеном изолацијом, а и век трајања фасаде се смањује. Квалитетан лепак са еластичним својствима је гарант да се на фасади неће појавити пукотине. Преко постављених плоча равномерно нанети грађевински лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети цементни лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати одговарајућом подлогом. Фасадну масу за завршну обраду припремити у свему по упутству произвођача. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем, по избору Инвеститора. Масу нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са Инвеститором одредити боју и произвођача масе и обавезно урадити пробне узорке на мање видном делу фасаде. Обрачун по м² израђене фасаде. | м2 | 503,03 |  |  |
| III.2 | Обрада шпалетни по истом принципу као што је дато у опису за позицију III.1, с тим што за равнање и термоизолацију на шпалетнама користити стиропор не дебљи од 2цм. Обрачун по м` | м` | 93,28 |  |  |

| III.3 | Дерсовање сокленог зида од камена. Пре почетка рада, спојнице прегледати и очистити од прашине. Спојнице добро испунити малтером. Водити рачуна да мелтер не буде редак, како не би дошло до цурења материјала. Обрачун по м2 | м2 | 41,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.4 | Фарбање сокленог зида бојом за бетон у две руке, у тону и боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 | м2 | 41,00 |  |  |
| III.5 | Набавка, транспорт и уградња минералне вуне дебљине 5 цм, за термоизолацију таванске плоче, постављањем вуне у таванском простору. Обрачун по м2 | м2 | 220,00 |  |  |
| Укупно за фасадерске радове : |  |  |  |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV.1 | Набавка, транспорт и уградња олучних хоризонтала и вертикала од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 147,50 |  |  |
| IV.2 | Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња окапница на новопостављеним прозорима. Окапнице израдити од Пре израде окапнице, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Развијена ширина окапнице је до 25 цм. Плаћање се врши по m' израђене и постављене окапнице, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал. Водити рачуна да се уградњом окапница не блокирају отвори на столарији за отицање кондензата. | м` | 28,00 |  |  |
|  | Укупно за лимарске радове : |  |  |  |  |

| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Облагање стрехе ламперијом, тј резаним дашчицама од чамове грађе. Дашчице ређати једну уз другу, без зазора, по узору на постојеће стање пре демонтаже. У позицију улази набавка, транспорт и уградња облоге, као и фарбање заштитним и завршним премазом у две руке, у тамном тону. Потребно је фарбати комлет облогу стрехе, по читавом обиму објекта. Обрачун по м2 | м2 | 36,77 |  |  |

Укупно за разне радове:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ БР.1

- Припремни радови

- Радови на демонтажи и рушењу

- Фасадерски радови

- Лимарски радови

- Разни радови

Din.

Din.

Din.

Din.

Din.

| СВЕГА ПДВ 20% Укупно са ПДВ-ом | Din. |
| --- | --- |
|  | Din. |
|  | Din. |

| Зграда основног образовања-ОБЈЕКАТ БР. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Бр. | Позиција | Јед. мере | Кол. | Јед.цена | Цена |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| I.1 | Транспорт, истовар, монтажа и демонтажа, утовар и одвоз фасадне скеле. Обрачун по м2 | м2 | 754,63 |  |  |
|  | Укупно за припремне радове: |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| II.1 | Ручно скидање нестабилних, поткорушених и напуклих делова постојећег фасадног малтера. Прегледати целу површину постојеће фасаде,а онда чекићем, шпаклом или другим ручним алатом уклонити невезане делове, склоне паду. Сав састругани материјал почистити, покупити, утоварити у превозно средство и одвести на депонију удаљену до 10км. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Обрачун по м2 | м2 | 579,54 |  |  |
| II.2 | Демонтажа прозорских окапница од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 41,30 |  |  |
| II.3 | Скидање фарбе са сокле од природног камена. Фарбу и све нестабилне делове фугни између камена уклонити машински, прањем водом под великим притиском. Обрачун по м2 | м2 | 31,73 |  |  |
| II.4 | Скидање ламперије од дрвених дашчица са стрехе објекта. Позиција обухвата уклањање дашчица које су услед оштећења насталих процуривањем воде, нестабилне и склоне паду. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Сав материјал утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по м2 | м2 | 46,94 |  |  |
|  | Укупно за радове на демонтажи: |  |  |  |  |

| III | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Израда термоизоловане фасаде са зарибаном завршном обрадом префабрикованом фасадном декоративном масом, у тону по избору Инвеститора. Плоче од тврдо пресоване камене вуне дебљине 10 цм, залепити грађевинским лепком за зидове и поравнати их. Уградити пластичне анкере, 5-6 ком/м² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Лепак се наноси на ивице плоча како би се постигао ефекат изоловане ваздушне коморе. Ако се лепак не нанесе добро долази до проблема са кондензом и ослабљеном изолацијом, а и век трајања фасаде се смањује. Квалитетан лепак са еластичним својствима је гарант да се на фасади неће појавити пукотине. Преко постављених плоча равномерно нанети цементни лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети цементни лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати одговарајућом подлогом. Фасадну масу за завршну обраду припремити у свему по упутству произвођача. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем, по избору Инвеститора. Масу нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са Инвеститором одредити боју и произвођача масе и обавезно урадити пробне узорке на мање видном делу фасаде. Напомена: На делу фасаде изнад улаза урадити натпис и украсне елементе од стиропора (по узору на постојеће). Боја натписа и украса, по избору наручиоца Обрачун по м² израђене фасаде. | м2 | 579,54 |  |  |
| III.2 | Обрада шпалетни по истом принципу као што је дато у опису за позицију III.1, с тим што за равнање и термоизолацију на шпалетнама користити стиропор не дебљи од 2цм. Обрачун по м` | м` | 220,14 |  |  |

| III.3 | Дерсовање сокленог зида од камена. Пре почетка рада, спојнице прегледати и очистити од прашине. Спојнице добро испунити малтером. Водити рачуна да мелтер не буде редак, како не би дошло до цурења материјала. Обрачун по м2 | м2 | 37,73 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.4 | Фарбање сокленог зида бојом за бетон у две руке, у тону и боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 | м2 | 37,73 |  |  |
| III.5 | Набавка, транспорт и уградња минералне вуне дебљине 5 цм, за термоизолацију таванске плоче, постављањем вуне у таванском простору. Обрачун по м2 | м2 | 345,00 |  |  |
| Укупно за фасадерске радове : |  |  |  |  |  |
| IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV.1 | Замена оштећених крајева олучних вертикала од поцинкованог лима кружног пресека Ø100мм. Позиција обухвата скидање завршног елемента олучних вертикала и замена новим елементом дужине 2-3 метра са изливном лулом. Обрачун по м` | м` | 24,00 |  |  |
| IV.2 | Набавка, испорука и монтажа алуминијумских окапница развијене ширине до 35цм. Окапнице су од алуминијума дебљине 1,5мм, и постављају се са спољне стране. на парапетни зид свих прозорских панела на објекту. Окапнице се монтирају шрафљењем у подпрозорску лајсну, како не би дошло до подлевања воде испод окапнице. Потребно је лим подићи уз прозор и бочне шпалетне за 2 цм, препустити га испред ивице фасаде за 2 цм, затим га спустити за 2,5 цм и пресавити назад за 1 цм, а рубове лима на споју са столаријом, односно бочним шпалетнама запунити трајно еластичним китом или завршним елементом. Окапнице су у белој боји . Обрачун по м` | м` | 41,30 |  |  |
| IV.3 | Израда опшивке између нове фасаде и крова објекта на северној страни. Опшивку урадити од поцинкованог лима, развијене ширине до 40цм. Обрачун по м` | м` | 19,43 |  |  |
|  | Укупно за лимарске радове : |  |  |  |  |

| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Облагање стрехе ламперијом, тј резаним дашчицама од чамове грађе. Дашчице ређати једну уз другу, без зазора, по узору на постојеће стање пре демонтаже. У позицију улази набавка, транспорт и уградња облоге, као и фарбање заштитним и завршним премазом у две руке, у тамном тону. Потребно је фарбати комлет облогу стрехе, по читавом обиму објекта. Обрачун по м2 | м2 | 46,94 |  |  |
| V.2 | Скидање, фарбање и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова, заштитних решетки на прозорима у приземљу објекта. Обрачун по ком | ком | 15,00 |  |  |

Укупно за разне радове:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ БР.2

- Припремни радови

- Радови на демонтажи и рушењу

- Фасадерски радови

- Лимарски радови

- Разни радови

Din.

Din.

Din.

Din.

Din.

| СВЕГА ПДВ 20% Укупно са ПДВ-ом | Din. |
| --- | --- |
|  | Din. |
|  | Din. |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ОБА ОБЈЕКТА

Радови на објекту бр.1 Радови на објекту бр.2

СВЕГА:

ПДВ 20%

Укупно са ПДВ-ом

Din.

Din.

Din.

Din.

Din.

Саставио:

Владан Првуловић,дипл.грађ.инж.

##### ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Investitor :	Osnovna škola “Pavle Ilić-Veljko”, Prahovo

##### Objekat :	Zgrada osnovnog obrazovanja, spratnost P+1 ul.Knez Mihajla br.1, Prahovo

objekat br.2 na k.p.br.6059 KO Prahovo

Za građenje/izvođenje radova :	Rekonstrukcija spoljne fasade u cilju unapređenja

##### energetske efikasnosti objekta

Projektant:	Vladan Prvulović PR Projektni Biro „HAUS PROJEKT“, Negotin, naselje Gradište bb

Odgovorno lice projektanta   :	Vladan Prvulović

Pečat :	Potpis :

Ovlašćeno lice za izradu elaborata : Vladan Prvulović, dipl.građ.inž.

Broj ovlašćenja :	381 И 0085919

Лични печат :	Потпис :

Broj tehni;ke dokumentacije :	047/2021-EE

Mesto i datum :	Negotin, decembar 2021.god.

# Elaborat energetske efikasnosti

za objekat

##### Elaborat EE objekta-postojece stanje

urađen prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Sadržaj

- klimatske karakteristike lokacije

- analiza građevinskih konstrukcija

- proračun godišnje potrebne toplote za grejanje,

- proračun godišnje potrošnje primarne energije in emisije CO2

Proračun uradio: Vladan Prvulovic, dipl.grad.inž.

Odgovorni projektant:

Negotin, 23.12.2021

T E H N I Č K I	O P I S

Lokacija objekta: ul.Knez Mihajla 1, Prahovo, opština Negotin

Katastarska parcela:	6059 KO Prahovo

Postojeća zgrada, godina izgradnje:	1965

Klimatski podaci

Mesto:	NEGOTIN

Spoljna projektna temperatura Q H,e:	-17,5 °C

Broj stepen dana za grejanje HDD:	2818 K-dana

Broj dana za grejanje:	183 dana

Srednja temperatura grejnog perioda Q H,mn:	4,6 °C Projektni uslovi za zimski period

Spoljna projektna temperatura za proračun kondenzacije:	Te = -10,0 [ °C ]

Unutrašnja projektna temperatura:	Ti = 20,0 [ °C ]

Spoljna relativna vlažnost:	φe = 90 [ % ]

Unutrašnja relativna vlažnost:	φi = 55 [ % ]

Trajanje perioda kondenzacije:	60 dana Projektni uslovi za letnji period

Unutrašnja projektna temperatura:	Ti = 26,0 [ °C ]

Spoljna relativna vlažnost:	φe = 90 [ % ]

Unutrašnja relativna vlažnost:	φi = 65 [ % ]

Trajanje perioda isušenja:	90 dana

Dimenzije zgrade

Vrsta zgrade:	Zgrada namenjena obrazov. i kulturi

Tip gradnje:	Srednje-teški tip gradnje

Bruto grejana zapremina zgrade:	Ve = 2375,85 [ m³ ]

Neto grejana zapremina zgrade:	V = 3321,14 [ m³ ]

Korisna površina zgrade:	Af = 492,02 [ m² ]

Srednje sume sunčevog zračenja i srednja mesečna temperatura spoljnog vazduha

| Mesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Zima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mesečna temperatura ( °C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 | 3,0 | 7,3 | 12,5 | 17,6 | 20,6 | 22,3 | 22,0 | 17,7 | 12,7 | 7,2 | 2,6 | 5,6 |  |
| Sunčevo zračenje ( kWh/m² ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOR | 42,75 | 60,35 | 103,86 | 133,65 | 170,43 | 181,23 | 192,83 | 170,43 | 127,58 | 88,94 | 45,50 | 33,87 | 398 |  |
| J | 64,25 | 76,98 | 96,43 | 86,73 | 86,28 | 81,43 | 90,31 | 99,43 | 107,38 | 109,22 | 66,52 | 52,80 | 455 |  |
| I,Z | 32,57 | 55,35 | 79,80 | 96,05 | 112,90 | 116,78 | 125,22 | 114,37 | 91,32 | 67,21 | 34,67 | 25,53 | 310 |  |
| S | 17,42 | 22,38 | 36,04 | 44,64 | 55,69 | 56,88 | 58,27 | 52,83 | 38,78 | 29,16 | 17,93 | 14,31 | 145 |  |
| HDD - 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USRSA Građevinsk | a5f8iz5ika | 2 458 | 370 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 373 | 531 |  |  |

Elaborat toplotne zaštite rađen je na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Proračun vrednosti U za netransparentne građevinske elemente, izuzev za podove i zidove u tlu rađen je

u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6946, a za podove i zidove u tlu u skladu sa standardom SRPS EN ISO 13370.

Proračun vrednosti U za transparentne elemente izrađen je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10077-1. Proračun difuzije vodene pare je rađen na osnovu Glaser-ovog postupka, koji koristi metod proračuna prema SRPS U.J5.520 iz 1997 godine.

Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz spoljašnje građevinske konstrukcije rađen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.

Proračun dinamičkog toplotnog kapaciteta rađen je prema SRPS EN ISO 13790 primenom podrazumevane vrednosti za odabranu vrstu gradnje.

Proračun godišnje potrebne toplote za grejanje rađen je prema SRPS EN ISO 13790 i SRPS EN ISO 13789.

Proračun godišnje potrebne toplote za pripremu sanitarne tople vode rađen je prema standardu

SRPS EN ISO 15316.3.1.

Godišnja potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i osvetljenje zgrade određuje se proračunom uz korišćenje propisanog nacionalnog softverskog paketa za datu lokaciju.

Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikastosti zgrada. Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu atestnu dokumentaciju kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizičke karakteristike.

Proračun je rađen pomoću programa URSA Građevinska fizika 2 u kome su korištene termofizičke osobine materijala datih u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada - tabela 3.4.1.2 i URSA termoizolacionih materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.

Program URSA Građevinska fizika je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto, Slovenija.

Prestavništvo Beograd

URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd, Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548

SITUACIONI PLAN

##### PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE

Spoljni zid - neventilisani , U max = 0,400 W/m² K

  - Fasadni zid ZS, U = 1,433 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Prozor, U max = 1,500 W/m² K

  - Prozor P1, U = 1,220 W/m²K, Ti = 20,0 °C Balkonska vrata , U max = 1,500 W/m² K Spoljna vrata , U max = 1,600 W/m² K

  - Spoljna ulazna vrata V2, U = 1,500 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora , U max = 0,400 W/m² K

  - Medusprtna konstrukcija MK, U = 0,512 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Pod na tlu , U max = 0,400 W/m² K

##### ANALIZA NETRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Fasadni zid ZS

Objekt:	Elaborat EE objekta-postojece stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Spoljni zid - neventilisani

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | -10,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

i	e

    - PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

    - SILIKATNA PUNA OPEKA 1800

    - PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

1	2	3

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 2335 |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1300 | 14,41 | 1640 | 1284 |  |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | 13,92 | 1588 | 1259 | 0,20 |
| 2 | SILIKATNA PUNA OPEKA 1800 | 50,000 | 1800 | 0,990 | 920 | 16 | 0,5051 | -7,79 | 315 | 258 | 8,00 |
| 3 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | -8,28 | 302 | 233 | 0,20 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0400 | -8,28 | 302 | 233 |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -10,00 | 259 |  |  |

Debljina konstrukcije: 52,000 cm	Težina konstrukcije: 936,00 kg/m²

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

P'

p (kPa)	 	  Pi	t (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.0	8,40

r (m)

20,0

-10,0

0.0	52,00

d (cm)

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,130 + 0,528 + 0,040 = 0,698 m²K/W

Uc = U + ΔU = 1,433 + 0,000 = 1,433 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K ,	koeficijent prolaza toplote ne odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

| gustina ulaza u konstrukciju | 0,000 g/m² h |
| --- | --- |
| gustina izlaza iz konstrukcije | 0,000 g/m² h |

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije. Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama. Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | l [W/°Cm] | c [J/kg°C] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1300 | 13,02 |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | 12,40 |
| 2 | SILIKATNA PUNA OPEKA 1800 | 50,000 | 1800 | 0,990 | 920 | 16 | 0,5051 | -14,73 |
| 3 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | -15,35 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0400 | -15,35 |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -17,50 |

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t (°C)

20,0

-17,5

0.0	52,00

d (cm)

| Temperatura na unutrašnjoj površini | 13,0 [°C] |
| --- | --- |
| Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini | 10,7 [°C] |
| Toplotna otpornost konstrukcije R | 0,698 [m²K/W] |
| Minimalna toplotna otpornost Rmin | 0,595 [m²K/W] |

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.

Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-17,5 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 64,2 (%).

PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI

| faktor prigušenja oscilacije temperature | 74,088 |
| --- | --- |
| najmanja dozvoljena vrednost | 15 |

Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 35. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije potreban.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,400 | 1,433 | NE ZADOVOLJAVA |
| ν, η | 15 | 74,1 | ZADOVOLJAVA |
| Broj dana vlaženja/sušenja |  |  | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Medusprtna konstrukcija MK

Objekt:	Elaborat EE objekta-postojece stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | -4,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

e

    - 1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400

3	3   BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400

4 URSA SF 34

2

i	1

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 2335 |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | 18,77 | 2163 | 1284 |  |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 3,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0345 | 18,35 | 2107 | 1147 | 0,60 |
| 2 | ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 | 14,000 | 1400 | 0,610 | 920 | 6 | 0,2295 | 15,53 | 1762 | 955 | 0,84 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 | 4,000 | 2400 | 2,040 | 960 | 60 | 0,0196 | 15,29 | 1735 | 406 | 2,40 |
| 4 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -2,77 | 485 | 393 | 0,06 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | -2,77 | 485 | 393 |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -4,00 | 437 |  |  |

Debljina konstrukcije: 26,000 cm	Težina konstrukcije: 347,20 kg/m²

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

P'

p (kPa)	 	  Pi	t (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5

20,0

0.0

0.0

3,90

r (m)

-4,0

| 0.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

26,00

d (cm)

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,100 + 1,754 + 0,100 = 1,954 m²K/W

Uc = U + ΔU = 0,512 + 0,000 = 0,512 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K ,	koeficijent prolaza toplote ne odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

| gustina ulaza u konstrukciju | 0,000 g/m² h |
| --- | --- |
| gustina izlaza iz konstrukcije | 0,000 g/m² h |

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije. Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama. Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | l [W/°Cm] | c [J/kg°C] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | 18,46 |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 3,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0345 | 17,94 |
| 2 | ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 | 14,000 | 1400 | 0,610 | 920 | 6 | 0,2295 | 14,41 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 | 4,000 | 2400 | 2,040 | 960 | 60 | 0,0196 | 14,11 |
| 4 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -8,46 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | -8,46 |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -10,00 |

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t (°C)

| 20,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

-10,0

0.0

26,00

d (cm)

| Temperatura na unutrašnjoj površini | 18,5 [°C] |
| --- | --- |
| Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini | 10,7 [°C] |
| Toplotna otpornost konstrukcije R | 1,954 [m²K/W] |
| Minimalna toplotna otpornost Rmin | 0,434 [m²K/W] |
| Relativni otpor difuziji zaštitnog dekorativnog sloja | 0,200 |

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.

Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-17,5 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 90,9 (%).

Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno-dekorativnog nanosa je manja od 2 m. Uslov je ispunjen.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,400 | 0,512 | NE ZADOVOLJAVA |
| ν, η |  |  |  |
| Broj dana vlaženja/sušenja |  |  | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:

Objekt:	Elaborat EE objekta-postojece stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Pod na tlu

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | 5,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

- 1   PARKET

2   BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 1800

- 3   BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500

3

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  |  |
| 1 | PARKET | 2,000 | 700 | 0,210 | 1670 | 15 | 0,0952 |  |  |  | 0,30 |
| 2 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 1800 | 4,000 | 1800 | 0,930 | 960 | 15 | 0,0430 |  |  |  | 0,60 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500 | 12,000 | 2500 | 2,330 | 960 | 90 | 0,0515 |  |  |  | 10,80 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Debljina konstrukcije: 18,000 cm	Težina konstrukcije: 386,00 kg/m²

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,170 + 0,190 + 0,000 = 0,360 m²K/W

Uc = U + ΔU = 2,780 + 0,000 = 2,780 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] |  | 2,780 |  |

##### ANALIZA TRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA I VRATA

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Prozor P1

Vrsta konstrukcije: Prozor

| Koeficijent prolaza toplote stakla Ug | 0,900 [W/m²K] |
| --- | --- |
| Površina stakla Ag | 2,120 [m²] |
| Koeficijent prolaza toplote okvira Uf | 1,300 [W/m²K] |
| Površina okvira Af | 0,710 [m²] |
| Faktor okvira FF | 0,250 |
| Dužina spoja staklo/okvir lg | 10,280 [m] |
| Koeficijent korekcije Ψg | 0,060 [W/mK] |
| Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw | 1,220 [W/m²K] |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max | 1,500 [W/m²K] |

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

| Stepen propustljivosti sunčeve energije gw | 0,620 |
| --- | --- |
| Faktor zasenčenja Fs - horizontalno | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema istoku | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema jugu | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema severu | 1,000 |

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlažnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m²K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,820 [m²K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 1,500 | 1,220 | ZADOVOLJAVA |
| Rmin [W/m²K] | 0,417 | 0,820 | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Spoljna ulazna vrata V2

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata

| Koeficijent prolaza toplote Uw | 1,500 [W/m²K] |
| --- | --- |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max | 1,600 [W/m²K] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 1,600 | 1,500 | ZADOVOLJAVA |

##### PODOVI I ZIDOVI U TLU

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

| Površina podne konstrukcije A | 373,00 [m²] |
| --- | --- |
| Obim podne konstrukcije P | 88,78 [m] |
| Debljina spoljneg zida w ) | 0,52 [m] |
| Vrsta tla | pesak, šljunak |
| Toplotna otpornost podne konstrukcije na zemlji Rg | 0,00 [m²K/W] |
| Koeficijent prolaza toplote visećeg poda Uf | 0,00 [W/m²K] |
| Koeficijent prolaza toplote zida iznad zemlje Uw | 0,00 [W/m²K] |
| Visina gornje plohe visećeg poda hw | 0,00 [m] |
| Površina otvora za provetravanje | 0,00 [m²/m] |
| Prosečna brzina vetra na visini 10 m v | 0,00 [m/s] |
| Zaštita od vetra fw | prosečno (predgrađe) |
| Koeficijent prolaza toplote U | 0,00 [W/m²K)] |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Umax | 0,40 [W/m²K)] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,40 | 0,00 | ZADOVOLJAVA |

##### GUBICI TOPLOTE

KOEFICIJENT TRANSMISIONOG GUBITKA TOPLOTE

| Naziv konstrukcije | U [W/m2K] | A [m²] | Fx | Topl. mostovi | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK | 0,512 | 337,00 | 0,80 |  | 138,04 |
| ZS | 1,433 | 295,97 | 1,00 |  | 424,13 |
| ZS | 1,433 | 85,17 | 1,00 |  | 122,05 |
| ZS | 1,433 | 288,32 | 1,00 |  | 413,16 |
| ZS | 1,433 | 85,17 | 1,00 |  | 122,05 |
| V2 | 1,500 | 2,27 | 1,00 |  | 3,41 |
| Prozor P1 | 1,220 | 16,98 | 1,00 |  | 20,72 |
| Prozor P1 | 1,220 | 16,98 | 1,00 |  | 20,72 |
| Prozor P1 | 1,220 | 36,79 | 1,00 |  | 44,88 |
| Prozor P1 | 1,220 | 25,47 | 1,00 |  | 31,07 |
| Pod na tlu | 0,000 | 373,00 | 0,50 | DA | 0,00 |
| Ukupno: |  | 1563,12 |  |  | 1340,21 |

| Površina termičkog omotača zgrade A | 1563,12 m² |
| --- | --- |
| Površina konstrukcija bez obračunatog uticaja toplotnih mostova Acor | 1190,12 m² |
| Faktor oblika zgrade f o | 0,66 m-1 |
| Udeo transparentnih površina u termičkom omotaču zgrade z | 6,16 % |
| Transmisioni toplotni gubitak zgrade usled uticaja toplotnih mostova H TB | 119,01 W/K |
| Koeficijent transmisionog gubitka toplote zgrade H T | 1459,23 W/K |
| Specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T | 0,93 W/m²K |
| Najveći dopušteni specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T,max | 0,51 W/m²K |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| H' [W/m²K] T | 0,51 | 0,93 | NE ZADOVOLJAVA |

KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA TOPLOTE

| Prostor | Izloženost fasede | Položaj zgrade | Zaptivenost stolarije | Zapremina prostora [m³] | Broj izmena vazduha na čas [1/h] | Koeficijent ventilacionog gubitaka toplote [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Ukupni zapreminski gubici toplote unutar termičkog omotača qV | 0,61 W/m³K |
| --- | --- |

##### DOBICI TOPLOTE

UNUTRAŠNJI DOBICI TOPLOTE

| Odavanje toplote ljudi po jedinici površine qP | 7,00 kWh |
| --- | --- |
| Dnevna prisutnost | 4,00 h |
| Odavanje toplote ljudi Q p | 2521,11 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije po jedinici površine qE | 10,00 kWh |
| Odavanje toplote električnih uređaja pe | 2466,84 kWh |

| Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote QH,int | 4987,95 kWh |
| --- | --- |

DOBICI TOPLOTE USLED SUNČEVOG ZRAČENJA

| Konstrukcija | Površina [m²] | Orij. | Nagib [°] | Faktor zasen. | Godišnje sunč. zračenje [kWh/m²] | Godišnji dobici sunčeve energ. [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS | 295,97 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 4631,45 |
| ZS | 85,17 | I | 0 | 1,00 | 310,00 | 908,04 |
| ZS | 288,32 | S | 0 | 1,00 | 145,00 | 1437,81 |
| ZS | 85,17 | Z | 0 | 1,00 | 310,00 | 908,04 |
| V2 | 2,27 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 37,18 |
| Prozor P1 | 16,98 | Z | 0 | 1,00 | 310,00 | 2202,90 |
| Prozor P1 | 16,98 | I | 0 | 1,00 | 310,00 | 2202,90 |
| Prozor P1 | 36,79 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 7005,46 |
| Prozor P1 | 25,47 | S | 0 | 1,00 | 145,00 | 1545,58 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 2895,00 | 20879,36 |

##### GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE

GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - GODIŠNJI PRORAČUN

| Koeficijent transmisionog gubitka toplote H T | 1459,23 W/K |
| --- | --- |
| Koeficijent ventilacionog gubitka toplote H V | 0,00 W/K |
| Godišnja potrebna energija za nadoknadu gubitaka toplote QH,ht | 98690,33 kWh |
| Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote QH,int | 4987,95 kWh |
| Godišnja količina energije koja potiče od dobitaka usled sunčevog zračenja QH,sol | 20879,36 kWh |
| Bezdimenzioni odnos toplotnog bilansa γH | 0,26 |
| Faktor redukcije za grejanje a H,red | 0,913 |
| Faktor iskorišćenja dobitaka toplote za period grejanja ηH,gn | 0,980 |
| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd | 73340,37 kWh |
| Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje QH,nd,red | 66939,13 kWh |
| Specifična godišnja potrebna energija za grejanje QH,an | 136,05 kWh/m² |
| Energetski razred zgrade | E |

GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - MESEČNI PRORAČUN

| Mesec | HDD Kdan | QH,tr kWh | QH,ve kWh | QH,ht kWh | QH,P kWh | QH,E kWh | QH,int kWh | QH,sol kWh | QH,gn kWh | QH,nd kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 0 | 0 |
| Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 |
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0 |
| Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd | 73340,37 kWh |
| --- | --- |
| Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje QH,nd,red | 66939,13 kWh |
| Specifična godišnja potrebna energija za grejanje QH,an | 136,05 kWh/m² |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Q [kWh/m²] H,nd | 75,00 | 136,05 | NE ZADOVOLJAVA |

Strana: 27

URSAEGLrAaBđeOviRnsAkTa fNizEikaZ2ADOVOLJAVA USLOVE PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA.

##### SISTEM GREJANJA

| Sistem za grejanje | lokalni |
| --- | --- |
| Izvor | kotao |
| Energent | ekstra lako ulje za loženje |
| Vrsta kotla | čvrsto gorivo - kotlovi preko 175 kW sa dobrom mehaničkom regulacijom |
| Cevna mreža | izolovana cevna mreža u delu negrejanog prostora zgrade |
| Sistem regulacije | automatska centralna i lokalna regulacija |
| Podela na zone | bez podele na zone |

| Stepen korisnosti kotla ηk | 0,81 |
| --- | --- |
| Stepen korisnosti cevne mreže ηc | 0,98 |
| Stepen korisnosti automatske regulacije ηr | 0,95 |
| Godina ugradnje | 0 |
| Instalirani kapacitet (kW) | 0,00 |
| Efikasnost, ukupni stepen korisnosti η | 0,75 |
| Prosečna snaga pumpe Pp (kW) | 0,00 |
| Donja toplotna moć (kWh/kg) (kWh/m³) | 0,00 |
| Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu) | 8 |
| Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji) | 0 |
| Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni grejanja) | 0 |
| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd (kWh/a) | 66.939,13 |
| Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls (kWh/a) | 21.826,61 |
| Isporučena toplota QH (kWh/a) | 88.765,74 |
| Dozvoljena maksimalna godišnja potrošnja energije za grejanje QH,nd,max (kWh/a) | 36.901,50 |
| Energija potrebna za rad cirkularne pumpe Q aux (kWh/a) | 0,00 |
| Potrebna primarna energija za rad sistema grejanja E prim (kWh/a) | 106.518,88 |
| Godišnja emisija CO2 (kg/m³a) | 28.227,50 |

UKUPNA GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA

| Godišnja potrebna toplota za grejanje QH,nd | 66939,13 kWh |
| --- | --- |
| Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls | 21826,61 kWh |
| Godišnja potrebna toplota za pripremu sanitarne tople vode QW | 0,00 kWh |
| Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu sanitarne toplote vode QW,ls | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna toplota za hlađenje QC | 0,00 kWh |
| Godišnji gubici sistema za hlađenje QC,ls | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna energija za ventilaciju i klimatizaciju QVe | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna energija za osvetljenje El | 0,00 kWh |
| Ukupna godišnja isporučena energija Edel | 106518,88 kWh |
| Specifična ukupna godišnja isporučena energija E'del | 216,49 kWh/m² |
| Dozvoljena godišnja upotreba primarne energije Eprim,max | 0,00 kWh |
| Godišnja emisija CO2 | 28227,50 kg |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| E' [kWh/m²] prim |  | 216,49 |  |

U prethodnom proračunu izvršen je proračun specifične godišnje potrebne energije za grejanje objekta br.2 u postojećem stanju. Objekat br.2 je uzet kao reprezenativni, za njega je izvršen proračun a to isto važi I za objekat br.1 obzirom da su građeni na istovetan način uz upotrebu istih materijala.

Specifična godišnja energija za grejanje objekta br.2, u postojećem stanju iznosi 136,05 KWh/m2 što prema tabeli 1.1 Pravilnika o uslovina, sadržini i načinu izdavanja sertifikatima o energetskim svojstvima zgrade, svrstava postojeći objekat u energetski razred “E”.

#### Nakon izvođenja radova na rekonstrukciji spoljne fasade, uz ugradnju

termopizolovane fasade, izvršiće se ponovo proračun radi provere isplativosti i opravdanosti investicije.

#### Predložene mere za unapređenje energetske efikasnosti objekta su:

1. Fasadne zidove postojeće zgrade termoizolovati slojem stiropora debljine 5 cm

#### U nastavku se vrši proračun specifične godišnje potrebne energije za grejanje nakon dogradnje i rekonstrukcije uz primenu predloženih mera za unapređenje energetske efikasnosti objekta

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost:

.

Vladan Prvulović, dipl.građ.inž Licenca broj: 381И0085919

# Elaborat energetske efikasnosti

za objekat

##### Elaborat EE objekta-novoprojektovano stanje

urađen prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Sadržaj

- klimatske karakteristike lokacije

- analiza građevinskih konstrukcija

- proračun godišnje potrebne toplote za grejanje,

- proračun godišnje potrošnje primarne energije in emisije CO2

Proračun uradio: Vladan Prvulovic, dipl.grad.inž.

Odgovorni projektant:

Negotin, 23.12.2021

T E H N I Č K I	O P I S

Lokacija objekta: ul.Knez Mihajla 1, Prahovo, opština Negotin

Katastarska parcela:	6059 KO Prahovo

Postojeća zgrada, godina izgradnje:	1965

Klimatski podaci

Mesto:	NEGOTIN

Spoljna projektna temperatura Q H,e:	-17,5 °C

Broj stepen dana za grejanje HDD:	2818 K-dana

Broj dana za grejanje:	183 dana

Srednja temperatura grejnog perioda Q H,mn:	4,6 °C Projektni uslovi za zimski period

Spoljna projektna temperatura za proračun kondenzacije:	Te = -10,0 [ °C ]

Unutrašnja projektna temperatura:	Ti = 20,0 [ °C ]

Spoljna relativna vlažnost:	φe = 90 [ % ]

Unutrašnja relativna vlažnost:	φi = 55 [ % ]

Trajanje perioda kondenzacije:	60 dana Projektni uslovi za letnji period

Unutrašnja projektna temperatura:	Ti = 26,0 [ °C ]

Spoljna relativna vlažnost:	φe = 90 [ % ]

Unutrašnja relativna vlažnost:	φi = 65 [ % ]

Trajanje perioda isušenja:	90 dana

Dimenzije zgrade

Vrsta zgrade:	Zgrada namenjena obrazov. i kulturi

Tip gradnje:	Srednje-teški tip gradnje

Bruto grejana zapremina zgrade:	Ve = 2375,85 [ m³ ]

Neto grejana zapremina zgrade:	V = 3321,14 [ m³ ]

Korisna površina zgrade:	Af = 492,02 [ m² ]

Srednje sume sunčevog zračenja i srednja mesečna temperatura spoljnog vazduha

| Mesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Zima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mesečna temperatura ( °C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 | 3,0 | 7,3 | 12,5 | 17,6 | 20,6 | 22,3 | 22,0 | 17,7 | 12,7 | 7,2 | 2,6 | 5,6 |  |
| Sunčevo zračenje ( kWh/m² ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOR | 42,75 | 60,35 | 103,86 | 133,65 | 170,43 | 181,23 | 192,83 | 170,43 | 127,58 | 88,94 | 45,50 | 33,87 | 398 |  |
| J | 64,25 | 76,98 | 96,43 | 86,73 | 86,28 | 81,43 | 90,31 | 99,43 | 107,38 | 109,22 | 66,52 | 52,80 | 455 |  |
| I,Z | 32,57 | 55,35 | 79,80 | 96,05 | 112,90 | 116,78 | 125,22 | 114,37 | 91,32 | 67,21 | 34,67 | 25,53 | 310 |  |
| S | 17,42 | 22,38 | 36,04 | 44,64 | 55,69 | 56,88 | 58,27 | 52,83 | 38,78 | 29,16 | 17,93 | 14,31 | 145 |  |
| HDD - 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USRSA Građevinsk | a5f8iz5ika | 2 458 | 370 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 373 | 531 |  |  |

Elaborat toplotne zaštite rađen je na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Proračun vrednosti U za netransparentne građevinske elemente, izuzev za podove i zidove u tlu rađen je

u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6946, a za podove i zidove u tlu u skladu sa standardom SRPS EN ISO 13370.

Proračun vrednosti U za transparentne elemente izrađen je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10077-1. Proračun difuzije vodene pare je rađen na osnovu Glaser-ovog postupka, koji koristi metod proračuna prema SRPS U.J5.520 iz 1997 godine.

Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz spoljašnje građevinske konstrukcije rađen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.

Proračun dinamičkog toplotnog kapaciteta rađen je prema SRPS EN ISO 13790 primenom podrazumevane vrednosti za odabranu vrstu gradnje.

Proračun godišnje potrebne toplote za grejanje rađen je prema SRPS EN ISO 13790 i SRPS EN ISO 13789.

Proračun godišnje potrebne toplote za pripremu sanitarne tople vode rađen je prema standardu

SRPS EN ISO 15316.3.1.

Godišnja potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i osvetljenje zgrade određuje se proračunom uz korišćenje propisanog nacionalnog softverskog paketa za datu lokaciju.

Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikastosti zgrada. Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu atestnu dokumentaciju kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizičke karakteristike.

Proračun je rađen pomoću programa URSA Građevinska fizika 2 u kome su korištene termofizičke osobine materijala datih u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada - tabela 3.4.1.2 i URSA termoizolacionih materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.

Program URSA Građevinska fizika je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto, Slovenija.

Prestavništvo Beograd

URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd, Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548

SITUACIONI PLAN

##### PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE

Spoljni zid - neventilisani , U max = 0,400 W/m² K

  - Fasadni zid ZS, U = 0,461 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Prozor, U max = 1,500 W/m² K

  - Prozor P1, U = 1,220 W/m²K, Ti = 20,0 °C Balkonska vrata , U max = 1,500 W/m² K Spoljna vrata , U max = 1,600 W/m² K

  - Spoljna ulazna vrata V2, U = 1,500 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora , U max = 0,400 W/m² K

  - Medusprtna konstrukcija MK, U = 0,512 W/m²K, Ti = 20,0 °C

Pod na tlu , U max = 0,400 W/m² K

##### ANALIZA NETRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Fasadni zid ZS

Objekt:	Elaborat EE objekta-novoprojektovano stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Spoljni zid - neventilisani

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | -10,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

i	e

1

2

3

PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

- SILIKATNA PUNA OPEKA 1800

- URSA SF 34

- PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

4

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 2335 |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1300 | 18,20 | 2088 | 1284 |  |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | 18,04 | 2067 | 1259 | 0,20 |
| 2 | SILIKATNA PUNA OPEKA 1800 | 50,000 | 1800 | 0,990 | 920 | 16 | 0,5051 | 11,06 | 1316 | 265 | 8,00 |
| 3 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -9,29 | 276 | 258 | 0,06 |
| 4 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | -9,45 | 272 | 233 | 0,20 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0400 | -9,45 | 272 | 233 |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -10,00 | 259 |  |  |

Debljina konstrukcije: 57,000 cm	Težina konstrukcije: 937,20 kg/m²

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

P'

p (kPa)	 	  Pi	t (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5

20,0

0.0

0.0	8,45

r (m)

-10,0

0.0

57,00

d (cm)

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,130 + 1,999 + 0,040 = 2,169 m²K/W

Uc = U + ΔU = 0,461 + 0,000 = 0,461 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K ,	koeficijent prolaza toplote ne odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

| gustina ulaza u konstrukciju | 0,000 g/m² h |
| --- | --- |
| gustina izlaza iz konstrukcije | 0,000 g/m² h |

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije. Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama. Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | l [W/°Cm] | c [J/kg°C] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1300 | 17,75 |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | 17,55 |
| 2 | SILIKATNA PUNA OPEKA 1800 | 50,000 | 1800 | 0,990 | 920 | 16 | 0,5051 | 8,82 |
| 3 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -16,61 |
| 4 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 1,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0115 | -16,81 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0400 | -16,81 |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -17,50 |

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t (°C)

20,0

-17,5

0.0

57,00

d (cm)

| Temperatura na unutrašnjoj površini | 17,8 [°C] |
| --- | --- |
| Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini | 10,7 [°C] |
| Toplotna otpornost konstrukcije R | 2,169 [m²K/W] |
| Minimalna toplotna otpornost Rmin | 0,595 [m²K/W] |

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.

Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-17,5 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 86,9 (%).

PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI

| faktor prigušenja oscilacije temperature | 649,108 |
| --- | --- |
| najmanja dozvoljena vrednost | 15 |

Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 35. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije potreban.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,400 | 0,461 | NE ZADOVOLJAVA |
| ν, η | 15 | 649,1 | ZADOVOLJAVA |
| Broj dana vlaženja/sušenja |  |  | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Medusprtna konstrukcija MK

Objekt:	Elaborat EE objekta-novoprojektovano stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | -4,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

e

4	1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800

2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400

3	3   BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400

4 URSA SF 34

2

i	1

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 2335 |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | 18,77 | 2163 | 1284 |  |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 3,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0345 | 18,35 | 2107 | 1147 | 0,60 |
| 2 | ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 | 14,000 | 1400 | 0,610 | 920 | 6 | 0,2295 | 15,53 | 1762 | 955 | 0,84 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 | 4,000 | 2400 | 2,040 | 960 | 60 | 0,0196 | 15,29 | 1735 | 406 | 2,40 |
| 4 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -2,77 | 485 | 393 | 0,06 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | -2,77 | 485 | 393 |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -4,00 | 437 |  |  |

Debljina konstrukcije: 26,000 cm	Težina konstrukcije: 347,20 kg/m²

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

P'

p (kPa)	 	  Pi	t (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5

20,0

0.0

0.0

3,90

r (m)

-4,0

| 0.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

26,00

d (cm)

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,100 + 1,754 + 0,100 = 1,954 m²K/W

Uc = U + ΔU = 0,512 + 0,000 = 0,512 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K ,	koeficijent prolaza toplote ne odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

| gustina ulaza u konstrukciju | 0,000 g/m² h |
| --- | --- |
| gustina izlaza iz konstrukcije | 0,000 g/m² h |

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije. Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama. Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | l [W/°Cm] | c [J/kg°C] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | 18,46 |
| 1 | PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1800 | 3,000 | 1800 | 0,870 | 1050 | 20 | 0,0345 | 17,94 |
| 2 | ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 | 14,000 | 1400 | 0,610 | 920 | 6 | 0,2295 | 14,41 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 | 4,000 | 2400 | 2,040 | 960 | 60 | 0,0196 | 14,11 |
| 4 | URSA SF 34 | 5,000 | 24 | 0,034 | 840 | 1 | 1,4706 | -8,46 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1000 | -8,46 |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  | -10,00 |

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t (°C)

| 20,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

-10,0

0.0

26,00

d (cm)

| Temperatura na unutrašnjoj površini | 18,5 [°C] |
| --- | --- |
| Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini | 10,7 [°C] |
| Toplotna otpornost konstrukcije R | 1,954 [m²K/W] |
| Minimalna toplotna otpornost Rmin | 0,434 [m²K/W] |
| Relativni otpor difuziji zaštitnog dekorativnog sloja | 0,200 |

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.

Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-17,5 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 90,9 (%).

Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno-dekorativnog nanosa je manja od 2 m. Uslov je ispunjen.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,400 | 0,512 | NE ZADOVOLJAVA |
| ν, η |  |  |  |
| Broj dana vlaženja/sušenja |  |  | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:

Objekt:	Elaborat EE objekta-novoprojektovano stanje

Naselje:	ul.Knez Mihajla 1

Grad:	Prahovo, opština Negotin

Projektant:

Vrsta konstrukcije:	Pod na tlu

|  | unutra | spolja |
| --- | --- | --- |
| temperatura (°C) | 20,0 | 5,0 |
| relativna vlažnost (%) | 55 | 90 |

SKICA KONSTRUKCIJE

- 1   KERAMIÈKE PLOÈICE, PODNE, NEGLAZIRANE

- 2   BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 1800

- BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500

3

TABELARNI PRORAČUN

| Br | Opis konstrukcije | d [cm] | ρ [kg/m³] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | μ [1] | R=d/λ [m²K/W] | t [°C] | p [Pa] | pp [Pa] | Sd=μ*d m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unutra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  |  |
| 1 | KERAMIÈKE PLOÈICE, PODNE, NEGLAZIRANE | 1,250 | 2300 | 1,280 | 920 | 200 | 0,0098 |  |  |  | 2,50 |
| 2 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 1800 | 4,000 | 1800 | 0,930 | 960 | 15 | 0,0430 |  |  |  | 0,60 |
| 3 | BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500 | 12,000 | 2500 | 2,330 | 960 | 90 | 0,0515 |  |  |  | 10,80 |
|  | uz zid |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | spolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Debljina konstrukcije: 17,250 cm	Težina konstrukcije: 400,75 kg/m²

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,170 + 0,104 + 0,000 = 0,274 m²K/W

Uc = U + ΔU = 3,646 + 0,000 = 3,646 W/m²K	Umax = 0,400 W/m²K

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] |  | 3,646 |  |

##### ANALIZA TRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA I VRATA

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Prozor P1

Vrsta konstrukcije: Prozor

| Koeficijent prolaza toplote stakla Ug | 0,900 [W/m²K] |
| --- | --- |
| Površina stakla Ag | 2,120 [m²] |
| Koeficijent prolaza toplote okvira Uf | 1,300 [W/m²K] |
| Površina okvira Af | 0,710 [m²] |
| Faktor okvira FF | 0,250 |
| Dužina spoja staklo/okvir lg | 10,280 [m] |
| Koeficijent korekcije Ψg | 0,060 [W/mK] |
| Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw | 1,220 [W/m²K] |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max | 1,500 [W/m²K] |

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

| Stepen propustljivosti sunčeve energije gw | 0,620 |
| --- | --- |
| Faktor zasenčenja Fs - horizontalno | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema istoku | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema jugu | 1,000 |
| Faktor zasenčenja Fs - prema severu | 1,000 |

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlažnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m²K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,820 [m²K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 1,500 | 1,220 | ZADOVOLJAVA |
| Rmin [W/m²K] | 0,417 | 0,820 | ZADOVOLJAVA |

ANALIZA KONSTRUKCIJE:	Spoljna ulazna vrata V2

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata

| Koeficijent prolaza toplote Uw | 1,500 [W/m²K] |
| --- | --- |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max | 1,600 [W/m²K] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 1,600 | 1,500 | ZADOVOLJAVA |

##### PODOVI I ZIDOVI U TLU

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

| Površina podne konstrukcije A | 373,00 [m²] |
| --- | --- |
| Obim podne konstrukcije P | 88,78 [m] |
| Debljina spoljneg zida w ) | 0,57 [m] |
| Vrsta tla | pesak, šljunak |
| Toplotna otpornost podne konstrukcije na zemlji Rg | 0,00 [m²K/W] |
| Koeficijent prolaza toplote visećeg poda Uf | 0,00 [W/m²K] |
| Koeficijent prolaza toplote zida iznad zemlje Uw | 0,00 [W/m²K] |
| Visina gornje plohe visećeg poda hw | 0,00 [m] |
| Površina otvora za provetravanje | 0,00 [m²/m] |
| Prosečna brzina vetra na visini 10 m v | 0,00 [m/s] |
| Zaštita od vetra fw | prosečno (predgrađe) |
| Koeficijent prolaza toplote U | 0,00 [W/m²K)] |
| Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Umax | 0,40 [W/m²K)] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m²K] | 0,40 | 0,00 | ZADOVOLJAVA |

##### GUBICI TOPLOTE

KOEFICIJENT TRANSMISIONOG GUBITKA TOPLOTE

| Naziv konstrukcije | U [W/m2K] | A [m²] | Fx | Topl. mostovi | H [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK | 0,512 | 337,00 | 0,80 |  | 138,04 |
| ZS | 0,461 | 295,97 | 1,00 |  | 136,44 |
| ZS | 0,461 | 85,17 | 1,00 |  | 39,26 |
| ZS | 0,461 | 288,32 | 1,00 |  | 132,92 |
| ZS | 0,461 | 85,17 | 1,00 |  | 39,26 |
| V2 | 1,500 | 2,27 | 1,00 |  | 3,41 |
| Prozor P1 | 1,220 | 16,98 | 1,00 |  | 20,72 |
| Prozor P1 | 1,220 | 16,98 | 1,00 |  | 20,72 |
| Prozor P1 | 1,220 | 36,79 | 1,00 |  | 44,88 |
| Prozor P1 | 1,220 | 25,47 | 1,00 |  | 31,07 |
| Pod na tlu | 0,000 | 373,00 | 0,50 | DA | 0,00 |
| Ukupno: |  | 1563,12 |  |  | 606,71 |

| Površina termičkog omotača zgrade A | 1563,12 m² |
| --- | --- |
| Površina konstrukcija bez obračunatog uticaja toplotnih mostova Acor | 1190,12 m² |
| Faktor oblika zgrade f o | 0,66 m-1 |
| Udeo transparentnih površina u termičkom omotaču zgrade z | 6,16 % |
| Transmisioni toplotni gubitak zgrade usled uticaja toplotnih mostova H TB | 119,01 W/K |
| Koeficijent transmisionog gubitka toplote zgrade H T | 725,73 W/K |
| Specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T | 0,46 W/m²K |
| Najveći dopušteni specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T,max | 0,51 W/m²K |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| H' [W/m²K] T | 0,51 | 0,46 | ZADOVOLJAVA |

KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA TOPLOTE

| Prostor | Izloženost fasede | Položaj zgrade | Zaptivenost stolarije | Zapremina prostora [m³] | Broj izmena vazduha na čas [1/h] | Koeficijent ventilacionog gubitaka toplote [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Ukupni zapreminski gubici toplote unutar termičkog omotača qV | 0,31 W/m³K |
| --- | --- |

##### DOBICI TOPLOTE

UNUTRAŠNJI DOBICI TOPLOTE

| Odavanje toplote ljudi po jedinici površine qP | 7,00 kWh |
| --- | --- |
| Dnevna prisutnost | 4,00 h |
| Odavanje toplote ljudi Q p | 2521,11 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije po jedinici površine qE | 10,00 kWh |
| Odavanje toplote električnih uređaja pe | 2466,84 kWh |

| Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote QH,int | 4987,95 kWh |
| --- | --- |

DOBICI TOPLOTE USLED SUNČEVOG ZRAČENJA

| Konstrukcija | Površina [m²] | Orij. | Nagib [°] | Faktor zasen. | Godišnje sunč. zračenje [kWh/m²] | Godišnji dobici sunčeve energ. [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS | 295,97 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 1489,95 |
| ZS | 85,17 | I | 0 | 1,00 | 310,00 | 292,12 |
| ZS | 288,32 | S | 0 | 1,00 | 145,00 | 462,55 |
| ZS | 85,17 | Z | 0 | 1,00 | 310,00 | 292,12 |
| V2 | 2,27 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 37,18 |
| Prozor P1 | 16,98 | Z | 0 | 1,00 | 310,00 | 2202,90 |
| Prozor P1 | 16,98 | I | 0 | 1,00 | 310,00 | 2202,90 |
| Prozor P1 | 36,79 | J | 0 | 1,00 | 455,00 | 7005,46 |
| Prozor P1 | 25,47 | S | 0 | 1,00 | 145,00 | 1545,58 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 2895,00 | 15530,76 |

##### GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE

GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - GODIŠNJI PRORAČUN

| Koeficijent transmisionog gubitka toplote H T | 725,73 W/K |
| --- | --- |
| Koeficijent ventilacionog gubitka toplote H V | 0,00 W/K |
| Godišnja potrebna energija za nadoknadu gubitaka toplote QH,ht | 49082,24 kWh |
| Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote QH,int | 4987,95 kWh |
| Godišnja količina energije koja potiče od dobitaka usled sunčevog zračenja QH,sol | 15530,76 kWh |
| Bezdimenzioni odnos toplotnog bilansa γH | 0,42 |
| Faktor redukcije za grejanje a H,red | 0,861 |
| Faktor iskorišćenja dobitaka toplote za period grejanja ηH,gn | 0,980 |
| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd | 28973,90 kWh |
| Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje QH,nd,red | 24940,45 kWh |
| Specifična godišnja potrebna energija za grejanje QH,an | 50,69 kWh/m² |
| Energetski razred zgrade | C |

GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - MESEČNI PRORAČUN

| Mesec | HDD Kdan | QH,tr kWh | QH,ve kWh | QH,ht kWh | QH,P kWh | QH,E kWh | QH,int kWh | QH,sol kWh | QH,gn kWh | QH,nd kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.970 | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 |
| Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 |
| Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd | 28973,90 kWh |
| --- | --- |
| Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje QH,nd,red | 24940,45 kWh |
| Specifična godišnja potrebna energija za grejanje QH,an | 50,69 kWh/m² |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Q [kWh/m²] H,nd | 75,00 | 50,69 | ZADOVOLJAVA |

Strana: 28

URSA GEraLđAeBviOnsRkaATfizZikAa D2 OVOLJAVA USLOVE PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA.

##### SISTEM GREJANJA

| Sistem za grejanje | lokalni |
| --- | --- |
| Izvor | kotao |
| Energent | ekstra lako ulje za loženje |
| Vrsta kotla | čvrsto gorivo - kotlovi preko 175 kW sa dobrom mehaničkom regulacijom |
| Cevna mreža | izolovana cevna mreža u delu negrejanog prostora zgrade |
| Sistem regulacije | automatska centralna i lokalna regulacija |
| Podela na zone | bez podele na zone |

| Stepen korisnosti kotla ηk | 0,81 |
| --- | --- |
| Stepen korisnosti cevne mreže ηc | 0,98 |
| Stepen korisnosti automatske regulacije ηr | 0,95 |
| Godina ugradnje | 0 |
| Instalirani kapacitet (kW) | 0,00 |
| Efikasnost, ukupni stepen korisnosti η | 0,75 |
| Prosečna snaga pumpe Pp (kW) | 0,00 |
| Donja toplotna moć (kWh/kg) (kWh/m³) | 0,00 |
| Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu) | 8 |
| Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji) | 0 |
| Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni grejanja) | 0 |
| Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd (kWh/a) | 24.940,45 |
| Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls (kWh/a) | 8.132,24 |
| Isporučena toplota QH (kWh/a) | 33.072,69 |
| Dozvoljena maksimalna godišnja potrošnja energije za grejanje QH,nd,max (kWh/a) | 36.901,50 |
| Energija potrebna za rad cirkularne pumpe Q aux (kWh/a) | 0,00 |
| Potrebna primarna energija za rad sistema grejanja E prim (kWh/a) | 39.687,23 |
| Godišnja emisija CO2 (kg/m³a) | 10.517,12 |

UKUPNA GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA

| Godišnja potrebna toplota za grejanje QH,nd | 24940,45 kWh |
| --- | --- |
| Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls | 8132,24 kWh |
| Godišnja potrebna toplota za pripremu sanitarne tople vode QW | 0,00 kWh |
| Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu sanitarne toplote vode QW,ls | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna toplota za hlađenje QC | 0,00 kWh |
| Godišnji gubici sistema za hlađenje QC,ls | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna energija za ventilaciju i klimatizaciju QVe | 0,00 kWh |
| Godišnja potrebna energija za osvetljenje El | 0,00 kWh |
| Ukupna godišnja isporučena energija Edel | 39687,23 kWh |
| Specifična ukupna godišnja isporučena energija E'del | 80,66 kWh/m² |
| Dozvoljena godišnja upotreba primarne energije Eprim,max | 0,00 kWh |
| Godišnja emisija CO2 | 10517,12 kg |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| E' [kWh/m²] prim |  | 80,66 |  |

Zaključak:

Na osnovu navedenih podataka za energetsku građevinsku sanaciju zgrade I planirane uslove energetskog stanja zgrade date kroz proračun građevinske fizike I potrebnih radnih karakteristika termotehničkih instalacija utvrđeno je sledeće:

- Specifična godišnja potrebna energija za grejanje postojeće zgrade pre rekonstrukcije fasade iznosi 136,05 KWh/m2 što prema tabeli 1.1 Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada svrstava postojeći objekat u energetski razred “E”.

#### Nakon rekonstrukcije spoljne fasade I ugradnje termoizolovane fasade u cilju unapređenja energetske efikasnosti, izvršen je proračun kojim je dobijeno da je specifična godišnja potrebna energija za grejanje 50,69 KWh/m2 što prema tabeli 1.1 Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada svrstava objekat u energetski razred “C”.

- Pre rekonstrukcije i dogradnje objekat je energetskog razreda “E”, a nakon izvršenih radova uz primenu mera za poboljšanje EE objekat je energetskog razreda “C”, što dokazuje da je planirana investicija na rekonstrukciji spoljne fasade i ugradnje termoizolovane fasade apsolutno opravdana.

#### Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost:

.

#### Vladan Prvulović, dipl.građ.inž Licenca broj: 381И0085919